[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg][barne |cancer | fonden}






Schuller Eh´klar ApS

Nordic

Storhaven 8


DK – 7100 Vejle


Tel. +45 75 72 20 60

Fax +45 75 72 20 69

E-Mail: denmark@schuller.eu



www.schuller.eu


[image: image3.jpg]FSC

FSC®C132484




Joint Paper PRO 4553x




       
Vejle, december 2022
Artikelnummer: 45530, 45531.
[image: image4.emf]
Beskrivning:
Schuller Joint Paper PRO ett lätt perforerat special FSC Mix-papper, gjort för att förstärka gips- och skivfogar på tak och väggar. Produkten är testad tillsammans med spackelstandarden EN 13963. Rullarna är individuellt märkta med EAN-kod..



Tekniska data:

Innehåller: 75 eller 150 meter i rulle.

Material: Något grovt och perforerat specialpapper.

Vikt: 135 g/m² (+-5 %)

Tjocklek: 21,5 µ - 23,5 µ

Draghållfasthet: Längdriktning 1,1 N/mm, breddriktning 0,7 N/mm

Förmåga att absorbera vatten:> 35 g/m²

Färg: Elfenben
Arbetsgång:

Försänkningen fylls med spackel till en tjocklek av 0,5 – 1,0 mm, varefter spackelremsan läggs i det våta kittet, med utsidan mot väggen. Spackelremsan pressas fast med en spackel. Ett ytterligare lager spackel dras sedan över remsan. Efter torkning, applicera ytterligare 1 – 2 lager spackel. När spacklet är helt torrt slipas ytan till en slät och jämn yta.

Opbevaring:

Skal opbevares tørt.








DATA-BLAD








Schuller Denmark støtter:

[image: image2.jpg]

